Kaupunkitekniikan keskus Investoinnit, Suunnittelu

SUUNNITELMALUONNOKSEN SELOSTUS

KAAVA-ALUEET:	Suurpelto III

PUISTON NIMI:	Lillhemtinpuisto

Hankkeen Tiivistelmä

Lillhemtinpuiston leikkipaikka on parikymmentä vuotta vanha, ja se on aika kunnostaa. Leikkipaikkaa laajennetaan hiukan, ja leikkivälineet sekä pinnoitteet uusitaan. Kenttä kunnostetaan. Kaikki leikkipaikan aidan ulkopuolella olevat välineet poistetaan. Puueläimistä osa kunnostetaan ja siirretään aidan sisäpuolelle.

Suunnitelman sisältö

Leikkipaikka

Lillhemtinreitiltä leikkipaikalle johtava portti säilyy nykyisellä paikallaan. Portti nurmikon suuntaan itään poistetaan. Etelään sijoitetaan uusi huoltoportti ja käyntiportti. Käyntiportit ovat huomiovärisiä. Lillhemtinreitin varteen sijoitetaan muutama runkolukittava polkupyöräteline. Porttien välissä länsilaidalla säilyy nykyinen aita, pohjoisen ja lännen suuntaan rakennetaan uusi aita. Aidan korkeus on 1,2 metriä. Leikkialueen eteläreuna siirtyy hieman pohjoisemmas.

Kulku- ja huoltoreitti porttien välillä on kivituhkaa. Kaikki leikkivälineet sijoitetaan turvahakepinnalle. Keskelle sijoitetaan osittain katettu hiekkalaatikko. Hiekkalaatikon viereen sijoitetaan lelulaatikko. Puistoon tulee kiinteitä penkkejä ja kaksi penkki + pöytä -yhdistelmää. nykyiset Vaaleansiniset penkit siirretään muualle puistoon.

Leikkipaikan länsilaidalle tulee kunnostettuna toinen puiston nykyisistä puuketuista. Ketun viereen tulee muutama villieläinaiheinen jousikeinu ja tunnelileikki. Pohjoisreunaan sijoittuvat keinut: pesäkeinu, lautakeinu ja pikkulasten turvakeinu. Pohjoisimpaan nurkkaan sijoitetaan suuri kiipeilyteline. Eteläisimpään nurkkaan tulee pienten lasten kiipeily, ja sen viereen puinen lammas, kotipihan eläimet-aiheisia jousikeinuja sekä muutama leikkiteltta ja -maja.

Muutamaan kohtaan sijoitetaan puun runkoja ja kiviä tasapainoiluun ja muita leikkejä varten. korkeammat rungot ja kivet sijoitetaan niin, että niihin jää riittävä turva-alue. Osa kivistä on aivan matalia askelkiviä.

Leikkipaikan ja kentän välille sijoitetaan kaksi uutta aurinkotuolia.

Rantalentopallokenttä

Lentopallokentän nykyiset pylväät suoristetaan ja verkko uusitaan. Kentän reunaa siistitään. Kentän ja Viisastenpolun väliin sijoitetaan muutama runkolukittava polkupyöräteline. Kentän eteläpuolelle rakennetaan korkea kolmilankaverkkoaita.

Istutukset

Alueelle istutetaan uutta puustoa. Alueelle istutetaan jonkin verran uusia pensaita. Osa puista ja pensaista sijoittuu leikkialueen aidan sisäpuolelle. Työmaan aikana rikkoontuva nurmikko kunnostetaan.

aikataulu

Kunnostus on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2026.

Vuorovaikutus

Puiston rakennussuunnitelman luonnos on esillä Otakantaa-palvelussa 2.3.2026 – 16.3.2026. Palautteet ja kysymykset käsitellään yhteisesti kommentointijakson jälkeen, minkä jälkeen suunnitelma päivitetään ja hyväksytään. Hyväksytty suunnitelma julkaistaan Espoon kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.espoo.fi, hakusana ”Lillhemtinpuiston leikkipaikka”.