Kaupunkitekniikan keskus Investoinnit, Suunnittelu Sitowise Oy / Nina Teittinen

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

KAAVA-ALUEET:	Komeetanrinne

KADUN NIMI:	Kuitinmäentie, jkpp välillä Piispanportti - Piispansilta

Hankkeen Tiivistelmä

Hankkeen lähtökohtana on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen Kuitinmäentielle, Olarin Prisman viereen. Nykyinen viheralue pienenee ja Prisman kesäpihamyymälä poistuu käytöstä. Nykyiset kevyen liikenteen yhteydet säilyvät ja porrasyhteys väylien välille lisätään. Se palvelee myös Kuitinmäentien bussipysäkin käyttäjiä. Jotta korttelin toteutus on mahdollista, työssä siirretään / uusitaan myös alueella olevat nykyiset 110 kV maakaapelit. Kuitin-mäentie säilyy nykyisellään.

Suunnitelmassa nykyinen jalkakäytävä ja pyörätie siirtyy lähemmäs katua ja se levennetään. Toinen raitti ylös Piispansillalle siirtyy eri kohtaan ja levennetään myös. Huoltoajoyhteys kadulta Prismaan säilytetään. Sillan itäpuolella olevalle bussipysäkille johtavat portaat rakennetaan näiden raittien väliin.

Uuden jalkakäytävän ja pyörätien korkomaailma on yhteensovitettu nykyiseen korkomaailmaan ja se mahdollistaa asuinkorttelin rakentumisen myöhemmin. Tuleva tasaus noudattaa esteettömyyden perustasoa. Uudet väylät asfaltoidaan, alueet kivetään ja valaistus uusitaan. Soveltuvilta osin alueelle istutetaan matalaa kasvillisuutta luiskiin ja sijoitetaan muutamia istutusaltaita ja penkkejä kadun ja korttelin väliselle aukiolle.

Suunnitelman sisältö

Katuluokka

Kuitinmäentie on Olarin alueen pääkatu, joka palvelee myös joukkoliikennettä ja on osa erikoiskuljetusten reittiä. Kadulle ei tehdä toimenpiteitä muilta osin paitsi vesihuoltolinjojen liitostöiden osalta. Jalkakäytävien ja pyöräteiden katuluokka on 6.

Poikkileikkaus

Jalkakäytävien ja pyöräteiden leveydet ovat 4,00–4,50 metriä. Kadun suuntainen jalkakäytävä ja pyörätie erotetaan ajoradasta välikaistalla (leveys vaihtelee 1,0–3,0 metriä). Jalkakäytävien ja pyöräteiden poikkileikkaus on sivukalteva.

Raittien itäpäät liittyvät nykyisiin raitteihin Piispansillan alla ja yläpuolella. Länsipäästä raitti liitetään nykyiseen jalkakäytävään ja pyörätiehen Prisman pysäköintihalliin ajon vieressä. Uusien raittien välille toteutetaan porrasyhteys, joka palvelee myös Kuitinmäentien bussipysäkkiä. Portaat toteutetaan 3 metriä leveänä, betonirunkoisena ja massiivikiviaskelmin.

Liikenne

Kuitinmäentie on yksi Olarin alueen pääyhteyksistä muuhun liikenneverkkoon. Kadun liikenne on pääosin alueen asukas- ja työmatkaliikennettä.

Kuitinmäentien liikennemäärä on 11 600 ajon./vrk. ja Piispansillan 10 106 ajon./vrk. (KAVL 2024).

Istutukset

Esitettyjen rakennustoimenpiteiden yhteydessä tehdään istutuksia. Luiskiin ja välialueille istutetaan matalaa pensaskasvillisuutta, perennoja ja nurmikkoa, sekä muutamia yksittäispuita. Erotuskaistalle asennetaan kiveystä ja kylvetään nurmi- tai niittypinta. Tontin ja raitin väliselle kivetylle aukiolle istutetaan pieniä katupuita erillisiin istutusaltaisiin. Runsaan maanalaisen kunnallistekniikan takia alueelle ei saa maanvaraista kasvillisuutta istutettua.

Kuivatus ja vesihuolto

Katualueelle rakennetaan uutta tonttia palvelevia vesihuolto-, tietoliikenne- ja energiaverkon linjoja. Lisäksi olemassa olevia linjoja siirretään ja säilytetään. Nykyinen 110 kV ja 20 kV maakaapelointi, sekä muut kaapelit siirretään tontilta katualueelle. Jalkakäytävien ja pyöräteiden osien pituus- ja sivukaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle.

Katujen rakenteet

Raittien rakennekerrokset on suunniteltu InfraRYL 2010 katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti.

Rakenteiden kokonaispaksuudet vaihtelevat maaperäolosuhteiden perusteella jalkakäytävällä ja pyörätiellä 0,79 – 1,19 metriä (KL 6). Päällysrakenteet mahtuvat katualueelle. Meluesteitä ei rakenneta.

Suunnitelman vaikutukset

Nykyinen ajoneuvoliikenne säilyy entisellään, kevyen liikenteen yhteydet paranevat siltä osin, että raitit levennetään ja välille toteutetaan portaat. Aukiomainen tila tulevan tontin ja kadun välissä muodostaa ilmeeltään keskustamaisen korttelialueen. Jalkakäytävän ja pyörätien poikkileikkaus sopeutuu hyvin Olarin kaupunkiympäristöön.

Jalkakäytävien ja pyöräteiden kulutuskerrokset ovat asfalttia. Ajoradan olemassa olevat reunakivet ovat graniittia. Luiskat istutetaan, tontin ja kadun välinen aukio kivetään. Aukio ja raitit valaistaan jalkakäytävän ja pyörätien pohjoisreunalle tulevin valaisinpylväin (korkeus 6 m). Kuitinmäentien ajoradan valaistus uusitaan.

Kustannukset ja aikataulu

Komeetanrinteen rakennuskustannukset tarkennetaan suunnittelutyön edettyä.

Jalkakäytävät ja pyörätiet toteutetaan aikaisintaan v. 2027 kesällä.

Vuorovaikutus

Katusuunnitelmaluonnokset ovat hankkeen nettisivuilla alueen asukkaiden ja aiheesta kiinnostuneiden tutustuttavana 12.6.-29.6.2025. Kommentteja on mahdollista antaa sähköpostitse sekä erillisen karttakyselyn välityksellä. Katusuunnitelmat ovat nähtävillä syksyllä 2025.