Kaupunkitekniikan keskus Investoinnit, Suunnittelu Konsultti Ramboll Finland Oy / Anni Orkoneva, Katja Virtala, Maarit Leppänen

PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS

KAAVA-ALUE:	Latokaski 1C

PUISTON NIMI:	Nauriskaski (P)

# yleistä

Nauriskasken puistoalueelle on suunniteltu rakennettaviksi uudet (2 kpl) hulevesiä viivyttävät painanteet helpottamaan alueen mahdollisia hulevesitulvia. Painanteet ovat pienimuotoisia, mutta niiden toteutuksella on merkittävä positiivinen vaikutus pintavesien hallinnassa alueella. Painanteiden avulla voidaan parantaa myös vesien laatua, niiden rakentamisen yhteydessä poistaa vieraslajeja ja istuttaa muutamia puita.

Suunniteltavat hulevesipainanteet sijaitsevat Latokasken kaupunginosassa, Nauriskasken koulun / Tillinmäentien pohjoispuolella liittyen nykyisiin ojauomiin. Painanteet sijoittuvat Nauriskaskenpolun yhteyteen.

## Nykytilanne ja lähtökohdat

Suunnittelualueesta merkittävin osa on entistä, ojitettua ja metsittynyttä viljelymaata. Alueella on tehty liito-oravakartoituksia ja havaintoja, jotka huomioidaan puistosuunnitteluvaiheen lähtökohtana. Nykyisin käytössä olevia liito-oravatietoja täydennetään suunnittelutyön kuluessa. Viljelyä varten aikanaan kaivetut ojat ja niiden välitön ympäristö tarjoavat suotuisat elinolot useille kasveille ja eläimille. Alueella on vieraslajiesiintymiä, joista selkeimmin maastossa erottuvat jättipalsamilaikut.

Alue on ulkoilureitteineen osa laajaa Keskuspuiston viher- ja virkistys-alueverkostoa. Toimenpidealueiden alajuoksu on tulvaherkkää ja maaperä on pääosin savista.

Rakennetun alueen tiivistymisen myötä on tarpeen viivyttää alueella syntyviä ja alueen kautta virtaavia hulevesiä mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa.

## Suunnitelman sisältö

Suunnitelmaluonnoksessa esitetään paikat kahdelle hulevesipainanteelle sekä niiden rakentamiseen tarvittavat työmaatiet. Liito-oravien säilytettävät ja kehitettävät reitit on myös esitetty luonnoksessa.

Suunnitellut hulevesipainanteet nykyisiin uomiin on sijoitettu maaston avoimemmille kohdille huomioiden liito-oraville merkityksellinen puusto ja sen täydentämismahdollisuus sekä rakentamistyön aikaiset toimet ja painanteiden tarpeet. Painanteiden luiskat toteutetaan pääosin loivina, eivätkä painanteet vaadi pohjanvahvistustoimia. Painanteiden annetaan kasvittua luonnostaan, ja niitä hoidetaan niittynä. Kulkureittien läheisyydessä rakennustöiden maisemointia tehdään niittysiemenkylvöin sekä muutamin puuistutuksin. Painanteiden rakentaminen nykyisiin uomiin tehdään nykyisiltä kulkureiteiltä käsin minimoiden nykyiseen puustoon ja muuhun kasvillisuuteen kajoaminen.

Hulevesipainanteet toimivat sekä valuma-alueen hulevesiä viivyttävinä, että hulevesitulvatilavuutena korkean veden aikaan. Vedenpinnan keskiveden korkeus uomissa on 0,3 m. Painanteiden toiminnallisuutta tuetaan niiden yhteyteen rakennettavin vettä padottavin kivikynnyksin sekä luonnon monimuotoisuuttakin lisäävin puunrankanipuin. Puurankaniput ja kivikynnykset toimivat myös vesien laadunhallinnassa tehostaen kiintoaineksen laskeutusta.

Alueen pohjoinen, kaksiosainen hulevesipainanne on suunniteltu niin, että tulvatasanteet tulevat varsinaista nykyuomaa 30 cm korkeammalle, jolloin veden pinnan ollessa keskiveden pintaa korkeammalla, vesi pääsee nousemaan tulvatasanteille. Keskivedenpinta uomassa on n. 0,3 m. Uoman pohjan kaltevuus vaihtelee 0,3…2 %. Leveydeltään kaksiosainen kokonaisuus on noin 2 ja 5 metriä. Painaneiden syvyys maanpinnasta on n. 1,5 m. Uomaan on suunniteltu kaksi kivikynnystä ja puurankanippuja, joiden avulla voidaan tehostaa viivytystä ja kiintoaineen laskeutumista.

Alueen eteläinen painanne on suunniteltu nykyiseen uoman yhteyteen, jonka kaltevuus on n. 0,6 % ja keskivedenkorkeus on n. 0,3 m. Painanne on suunniteltu nykyisen uoman pohjan tasoon ja on leveydeltään n. 6 m. Painanteen syvyys maanpinnasta on n. 1,0 m. Painanteeseen on esitetty kivikynnys tehostamaan viivytystä ja muutama kivijono ohjaamaan virtausta.

Viivytystilavuutta hulevesipainanteissa on yhteensä n. 100 m3.

# Suunnitelman vaikutukset

Hulevesipainanteilla hillitään alajuoksun uomaosuuksien tulvaherkyyttä sekä  kiintoaines- ja ravinnekuormitusta. Painanteiden yhteydessä istutetaan lisäpuustoa mm. kehitettäviä liito-oravareittejä ajatellen.

Kaupunkikuvallisesti painanteet sovitetaan ympäristöönsä huomioiden nykyjärjestelyt ja merkittävä kasvillisuus painanteiden läheisyydessä.

Painanteiden edellytykset perustuvat jo rakennettuihin nykyjärjestelyihin, jotka säilytetään. Ympäröivät rakennetut alueet ovat suunniteltuja painanteita korkeammalla, eikä tämä suunnitelma muuta niiden kuivatustilannetta.

Valmiit painanteet eivät vaikuta asutuksen suuntaan tai eläimiä häiritsevästi.

# Kustannukset

Puistosuunnitelman mukaisten järjestelyiden rakennuskustannukset ilman arvonlisäveroa ovat noin 25 500 euroa.

# Vuorovaikutus

Puistosuunnitelmaluonnos on ollut kommentoitavana 23.9.2024 - 7.10.2024 välisen ajan Ota kantaa -palvelussa. Ota kantaa -palaute oli xxx. Kommenttiajan jälkeen suunnitelmaluonnos on viimeistelty xxx. Suunnitelman hyväksymisestä päättää kaupunkitekniikan keskuksen infrasuunnittelupäällikkö.